附件：安徽三联学院交通信息与安全重点实验室设备采购项目招标公告

采购标的

缩尺沙盘型虚实融合车路云一体化

配置清单（房间需求130平米以上，沙盘40平米）

| 序号 | 名称 | 分项 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高架路及匝道系统 | - 包含高架道路基本路段（双向4车道含中央隔离带） - 包含不少于两种形式的匝道设计（每个方向至少一个出口匝道、一个入口匝道） - 包含高架道路区间测速功能 - 包含高架道路视频检测功能 | 1 |
|  |  | 交通信息检测系统 | 线圈感应检测系统 - 模拟交通线圈检测器； - 输出原始模型数据； - 提供车辆检测算法。 雷达交通检测系统 - 模拟交通流雷达检测器； - 输出原始检测数据； - 提供车辆检测算法。 交通视频监控系统 - 支持通过有线和WIFI网络通讯模块将检测到的交通状态特征上传给中控系统； - 支持深度学习模型训练与目标跟踪； - 可实现多目标车辆检测。 | 1 |
|  |  | 智能网联信号控制系统软件 | - 信号控制系统，包含设备列表、设备状态显示、功能菜单等模块。 - 可本地和后台设置各个方向红绿灯相位和周期控制； - 提供可视化界面，可监测运行状态、模拟路口、配置设备参数； - 可实现独立控制、群控、远程授时、指定相位放行等功能； - 支持配时方案、日时方案、周时方案、法定假日方案设置与信号相位、信号灯色的设定与输出。 | 1 |
| 2 | 模拟驾驶设备 |  | 1.需包含方向盘、驾驶模拟座舱； 2.硬件系统主要由控制系统、显示系统和车辆系统三部分组成：方向盘带电动助力阻尼转向控制系统；含有刹车优先控制系统；油门和刹车控制曲线均可根据不同车型进行调节；42寸工业显示屏分辨率1920*1080，三折屏； 3.多台模拟器可实现联动，可实现多驾驶人协同驾驶功能。 4.预留网联接口，支持3台以上的同型号驾驶模拟设备同时在网联场景内低延迟互通互联 5.预留数据通信接口，支持互联模拟器之间驾驶行为数据的集成输出； 6.驾驶模拟图形处理服务器 1 台，参数要求如下： CPU：i7 13700K或以上配置； 内存：32GB 以上； 显卡：10GB或以上内存独显。 | 1 |
| 3 | 模拟器联动场景开发 |  | 1.模拟场景可显示车辆交互信息、人机交互信息、道路环境信息等，实现场景演示等； 2.场景能够适配单屏和三折屏； 3.与智能微缩车联动，实现远程驾驶与自动驾驶切换； 4.支持鬼探头、行人过街、前车急刹等 5 种以上的风险事件便捷配置； 5.内嵌 AR-HUD 系统 1 套，支持前车急刹、弯道转出等抬头显示预警功能； 6.支持包括雨、雪、雾等 3 类、每类 4 等级的天气模拟； 7.记录数据采用 CSV 格式导出，类型包括速度、车距、踏板幅度、方向盘角速度等。 | 1 |
| 4 | 手机终端控制系统 |  | 手机APP实现车辆参数设置和多车辆控制，实现远程操作与车辆调度。 技术参数： - 支持Android系统； - 可设置限速、车辆速度、档位等； - 支持全向盘操作车辆运行。 | 1 |
| 5 | 技术指导 |  | 根据甲方需要双方研究团队定期举办线上/线下技术交流会议，协助甲方更快、更好完成相应的教学和研究工作（线下由甲方提供差旅、住宿和专家费）。 | N |