仪器设备详细技术参数一览表

| 序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDA-FPGA教学综合实验开发系统 | 套 | 22 | 一、1、采用模块化结构，主板+核心板+动态配置板+扩展板； 2、兼容进口、国产器件，FPGA。 二 、技术性能： 箱体采用铝合金包边，防火面板 1）、须板载USB-Blaster集成下载器，不能独立于核心板。 2）、USB独立核心板供电 3）、SPI FLASH 不少于64Mbit 4）、不少于32M SDRAM 5）、掉电配置FLASH 不少于16Mbit 6）、主芯片FPGA 不低于Cyclone10系列， 型号不低于10CL055F484，BGA封装不少于484脚，不少于5.5万个逻辑红单元，不少于4组PLL,2340Kb个存储单元，支持兼容：XILINX、国产紫光同创核心板 7）、不少于7组 40芯DC3接口252个IO脚扩展座 三、，CPU部件实验模块：动态配置IO-可重构实验电路结构， （1）、提供≥11套实验电路模式，≥64组IO脚可动态配置；64组IO在不同实验模式下，IO锁定的位置不同，可同时输入16进制显示不少于32位二进制数据，同时输出16进制显示不少于32位二进制式。 （2）、不少于8数码管可切换成带有自动译码器式，七段译码式、动态扫描式等电路; （3）、提供不少于12组LED可切换成并行式、串行式、4位一组累加式 （4）、≥8组按键可切换成高、低电平式、单脉冲式、琴键式、消抖动和非消抖动式、单键一次输出四位式。 四、扩展底板 1、不低于7寸480*800TFT电容触摸彩屏 2、不少于6组可接插扩展板标准40芯DC3座，提供5V主开关电源。 五、扩展模块 1）、不少于12组流水灯+4色4组交通灯模块 2）、不少于16X16LED点阵模块 3）、VGA+PS/2+SD+CPLD模块 4）、不低于8位ADC+双通道DAC 5）、可控速度、测速、方向直流电机，可细分不低于4项直流电机 6）、4*4矩阵键盘模块 7）、1602字符液晶显示模块 - 需完成实验 8位/16位HDL加法器实验；7段译码器设计；数控分频器；8位原理图加法器实验；移位寄存器实验；序列检测器；16进制频率计；10进制频率计设计；交通灯实验；抢答器；出租车计费器；数字钟；硬件电子琴；梁祝演奏电路；5首音乐演奏电路；乒乓球游戏；8位乘法器实验； 交通灯实验；16X16点阵实验；直流电机空速测速实验；步进电机细分控制实验；温度传感器测温；ADC转换实验；DAC波形发生器实验；DDS函数发生器；DDS移相信号发生器；TFT彩屏显示彩条；直流电机控制转速和方向、测速；步进电机控制细分；PS2_piano电子琴；VGA显示图像；uart_串口收发；串口通信电子琴；TF卡读写；TFT液晶触摸控制；五子棋游戏；打字游戏；俄罗斯方块游戏；8051软核控制花样流水灯；8051核测试电路设计；8051控制数码管滚动显示数字；8051核控制交通灯设计；8051核串进串出；8051 直流电机控制 七、提供资料 1、提供实验部分所有源码 2、提供实验平台的说明手册和实验手册、实验PPT等。 3、提供于清华出版社专用教材：《EDA技术与Verilog HDL/VHDL》第4、6版完成 4、提供实验、课件，实验指导书等 提供原厂授权书和售后服务承诺函原件 预中标单位3日内提供产品到校方进行上述功能测试 |
| 2 | 电脑 | 台 | 22 | I5-12500/16G/512G/核显/180W/键鼠/云教室/Win11 配23.8英寸 |