标的一：机器人创新应用实验室2

| 院部：现代康养产业学院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室名称：机器人创新应用实验室2（康养1号楼201室 ） |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式：13956969827 王老师 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参考厂商（三家及以上） | 详细技术参数 |
| 1 | 智能复合机器人 | BN-R | 套 | 1 | 博诺、汇博、复唯智能 | 1.协作机器人本体： 最大负载：≥5kg 机械臂重量：≥24kg 自重负载比：＜4.8 自由度：≥6自由度 重复定位精度：≥±0.02mm 工作半径：≥886.5mm 工具端线速度：≤2.8m/s 通讯接口：CAN总线接口 连接控制柜电缆长度：5m 供电电源：48VDC 功耗：普通功耗下约为200W 外壳材料：铝合金 工作环境温度：0~40℃ 工作环境湿度：25~85%（无冷凝） 防护等级：IP54 J1轴运动范围：≥±175° J2轴运动范围：≥±175° J3轴运动范围：≥±175° J4轴运动范围：≥±175° J5轴运动范围：≥±175° J6轴运动范围：≥±175° J1-J3最大速度：≥150°/s J4-J6最大速度：≥180°/s 工具端数字量输入：≥4路（可配） 工具端数字量输出：≥4路（可配） 工具端模拟量输入：≥2路 工具端电源输出：0V/12V/24V（可配） 工具端电流输出：0.8A 2.机器人功能： 可通过示教器对机器人动作进行示教和在线编程，同时支持拖动示教 具有碰撞防护功能，提供10个等级的碰撞防护等级，机器人检测到碰撞后自动停止 支持多种平台SDK二次开发，支持Linux下C++编程、Lua脚本语言编程、Windows VC++、Python脚本编程、QT跨平台编程开发 3.控制柜： 通讯接口：以太网，WiFi、USB、ModBus-RS485/TCP 防护等级：IP43 数字量输入：≥24路 数字量输出：≥16路 模拟量输入：≥3路 模拟量输出：≥4路 4.示教器： 显示屏：电阻式液晶触控屏，彩色 功能按钮：开关机按钮、紧急停止按钮、力控按钮 防护等级：IP43 5.基本性能 外形尺寸（长*宽*高）：≥1035*715*620mm（不含机械臂高度） 负载表面尺寸（长*宽）：≥620*350mm 最大载重：≥300Kg，包含机械臂和载具重量 驱动形势：双轮差速驱动 激光传感器数量：≥1 防护等级：IP20 6.运动性能 最大速度：≥1.3m/s 工作速度：前进：≥1.0m/s（可配置），后退：≥1.0m/s（可配置） 转弯半径：0mm 旋转半径：≥550mm 爬坡能力：≥10° 越障高度：≥10mm 过缝宽度：≥30mm 离地间隙：≥25mm 行走通道宽度：≥900mm 回转通道宽度：≥1200mm 站点定位精度：≤±10mm 7.续航性能 电池容量：≥48V/35Ah，锂电池 续航时间：≥5h，满载连续运行 电池寿命：大于500次充放电循环 8.扩展接口 CAN总线1路,RS485总线 1路,RJ45网口（1路）,USB2.0 2个 9.配套视觉识别系统，可完成物料的识别和抓取 10.电动夹爪 控制接口：RS232 开口尺寸：≥70mm 夹持力：≥0N-15N 力控精度：≥±1N 夹持力分辨率：≥0.5N 重复精度：≥±0.5mm 最大速度：≥97mm/S 最大电流：≥1.5A。 10．教学资（1）配套智能复合机器人等相关方面的教学指导书、教学PPT、教学视频等内容。 （2）教学指导书≥1套，包含：《智能复合机器人》 （3）教学PPT≥3套，包含智能复合机器人应用 （4）机器人在线教学平台 1）教学资源网内机器人相关课程需不少于15套课程； 2）教育资源网内具有与智能复合机器人相匹配的教学视频课程，且需≥10课时，需包含ROS理论基础、ROS通信机制、ROS代码分析、提供制造厂家授权书，根据需要提供智能复合机器人控制及任务实操等产品到校演示 3）提供《在线教学资源平台》相关知识产权证书扫描件作为辅助证明材料 |
| 2 | 智能导轨系统 | BN-DG | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 六轴超轻量仿人机械臂 | BN-i5 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 视觉系统 | BN-DH | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 智能电动手爪 | BN-SJ | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 电脑 | M650 | 台 | 1 | 联想，戴尔，惠普 | i5-13500/Q670主板 /16GB/512SSD/ /WIN11 配21.5英寸显示器 |
| 7 | 实验桌 | 定制 | 张 | 5 | 实验桌 |  |
| 8 | 凳子 | 定制 | 张 | 30 | 凳子 |  |
| 9 | 线路改造 |  | 间 | 1 | 线路改造 |  |

标的二：基础护理学实训室

| 院部：现代康养产业学院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室名称：基础护理学操作实训室（康养1号楼402室） |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式：18956028889 胡老师 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参考厂商 | 详细技术参数 |
| 1 | 护理病床及床上用品 | 1.规格：2100*950*500mm 2.床头床尾由ABS材料一次注塑成型。床头床尾下端带ABS材料的凹凸式防撞胶，造型简洁明了，以便于医院护工擦洗，耐脏，美观。床头及床尾架带塑料锁件方便拆卸及锁定，方便医护人员进行抢救作业。 3.床面由优质冷轧钢板折弯成型，透气性好，美观牢固；床框两侧带有输液插孔。 4.床体、床腿由碳钢管焊接，酸洗磷化。 5.床面为冷轧钢板1.0mm，静电喷塑。 6.床框采用40*80mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm 7.床腿采用50*50mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm 8.床面采用0.8mm冷轧钢板一次折弯而成， 9.背部折起角度0—85°，腿部折起角度0—40° 10.床面长度（不含床架）为：1950mm±10mm ，床面宽度为：900mm±10mm 11.床面离地高度为：500mm±10mm ，背框长度为：680mm±10mm 12.脚轮采用125mm静音包罩丝杆轮，对角全制动刹车，防缠绕。 13.护栏为五档铝合金护栏，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置，使用更方便、安全。 14.床上用品规格 大单：2500mm×1800mm； 被套：2500mm×1700mm；枕套：750mm×450mm； 床褥：2000mm×900mm、有布套的棉褥； 被褥：2300mm×1600mm； 枕芯：600mm×400mm（填充物为高弹棉等） | 张 | 5 | 曲阜利康，康尔健，衡水永兴 | 1.规格：2100*950*500mm 2.床头床尾由ABS材料一次注塑成型。床头床尾下端带ABS材料的凹凸式防撞胶，造型简洁明了，以便于医院护工擦洗，耐脏，美观。床头及床尾架带塑料锁件方便拆卸及锁定，方便医护人员进行抢救作业。 3.床面由优质冷轧钢板折弯成型，透气性好，美观牢固；床框两侧带有输液插孔。 4.床体、床腿由碳钢管焊接，酸洗磷化。 5.床面为冷轧钢板1.0mm，静电喷塑。 6.床框采用40*80mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm 7.床腿采用50*50mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm 8.床面采用0.8mm冷轧钢板一次折弯而成， 9.背部折起角度0—85°，腿部折起角度0—40° 10.床面长度（不含床架）为：1950mm±10mm ，床面宽度为：900mm±10mm 11.床面离地高度为：500mm±10mm ，背框长度为：680mm±10mm 12.脚轮采用125mm静音包罩丝杆轮，对角全制动刹车，防缠绕。 13.护栏为五档铝合金护栏，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置，使用更方便、安全。 14.床上用品规格 大单：2500mm×1800mm； 被套：2500mm×1700mm；枕套：750mm×450mm； 床褥：2000mm×900mm、有布套的棉褥； 被褥：2300mm×1600mm； 枕芯：600mm×400mm（填充物为高弹棉等） |
| 2 | 设备带 | 设备带材质铝合金，配氧气终端，负压终端， 护理开关，多功能插座， 护理灯管，呼叫开关。 | 组 | 18 | 曲阜利康，康尔健，衡水永兴 | 设备带材质铝合金，配氧气终端，负压终端， 护理开关，多功能插座， 护理灯管，呼叫开关。 |
| 3 | 器械柜 | 1.规格：900*400*1750mm 2.材质：整体采用优质不锈钢304材料进行弯折、压折、焊接整体坚固稳固、美观大方、操作灵活方便。 3.外型：整体可分两层，第一层玻璃对开门，下面第二层为对开门。 | 组 | 5 | 曲阜利康，康尔健，衡水永兴 | 1.规格：900*400*1750mm 2.材质：整体采用优质不锈钢304材料进行弯折、压折、焊接整体坚固稳固、美观大方、操作灵活方便。 3.外型：整体可分两层，第一层玻璃对开门，下面第二层为对开门。 |
| 4 | 床头柜 | 1.规格：470*480*750mm 2.分为三个结构，上层为单层抽拉放置碗筷，水杯等轻便的物品。中层为抽屉，下层为单开门，内部有一层隔板 3.柜体两侧均有隐藏式毛巾架。 | 个 | 5 | 曲阜利康，康尔健，衡水永兴 | 1.规格：470*480*750mm 2.分为三个结构，上层为单层抽拉放置碗筷，水杯等轻便的物品。中层为抽屉，下层为单开门，内部有一层隔板 3.柜体两侧均有隐藏式毛巾架。 |
| 5 | 自动体外除颤仪（AED） | 1.自动体外除颤仪，可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出建议电击的提示； 2.安全要求：符合GB 9706.1-2007、GB 9706.8-2009标准； 3.环境要求：符合GB/T 14710-2009标准； 4.适用于成人及儿科（年龄小于8岁或体重低于25千克）患者使用； ★5.具备中文语音提示、LED指示灯可视性提示功能；（提供AED实拍图证明） 6.具有便携提手，设计科学合理，携带方便； 7.两健即可完成操作，无盖子、盖板等，提高急救效率； 8.双相截顶指数波，最大输出能量≤200J； ★9.充电时间：从开始分析到最高能量除颤放电准备好时间≤7秒；（提供检测报告证明） ★10.患者阻抗测量范围：≥20-200Ω（提供检测报告证明）； 11.除颤脉冲最大电压：≤1100V； 12.非可电击心律识别率（无人为干预）：≥98.8%； 13.具有CPR节拍器，且节拍器频率符合AHA相关规定； 14.具备醒目、简单明了的文字或图示操作指南，提高急救效率； 15.预连接电极片，确保施救效率； 16.具备至少400分钟ECG记录、30分钟现场录音记录，可存储ECG波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数等，并可通过红外端口导出； 17.具备LED指示灯，且LED指示灯亮起节奏与急救流程同步； 18.防水防尘等级：≥IP55； 19.AED主机无包装1.5m抗跌落，跌落后仍可正常工作； 20.AED主机使用期限：≥9年； 21.电池：待机时间：≥5年，最大能量除颤次数：≥250次； 22.整机重量：≤2kg（含电极片），方便运送，确保急救时效性； 23.储存温度：-40℃～70℃； 24.工作温度：-20℃～55℃； ★25.-20℃工作时间：≥3小时；（提供检测报告证明） ★26.55℃工作时间：≥5小时；（提供检测报告证明） 27.70℃高温存储时间：≥4小时； ★28.无USB、蓝牙等非必要接口，减少电量消耗及故障几率；（提供AED实拍图证明） 29.可存储1500条以上的急救事件记录； 30.可存储2000条以上的自检日志。 | 台 | 1 | 北京麦邦，深圳科曼，上海光电 | 1.自动体外除颤仪，可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出建议电击的提示； 2.安全要求：符合GB 9706.1-2007、GB 9706.8-2009标准； 3.环境要求：符合GB/T 14710-2009标准； 4.适用于成人及儿科（年龄小于8岁或体重低于25千克）患者使用； ★5.具备中文语音提示、LED指示灯可视性提示功能；（提供AED实拍图证明） 6.具有便携提手，设计科学合理，携带方便； 7.两健即可完成操作，无盖子、盖板等，提高急救效率； 8.双相截顶指数波，最大输出能量≤200J； ★9.充电时间：从开始分析到最高能量除颤放电准备好时间≤7秒；（提供检测报告证明） ★10.患者阻抗测量范围：≥20-200Ω（提供检测报告证明）； 11.除颤脉冲最大电压：≤1100V； 12.非可电击心律识别率（无人为干预）：≥98.8%； 13.具有CPR节拍器，且节拍器频率符合AHA相关规定； 14.具备醒目、简单明了的文字或图示操作指南，提高急救效率； 15.预连接电极片，确保施救效率； 16.具备至少400分钟ECG记录、30分钟现场录音记录，可存储ECG波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数等，并可通过红外端口导出； 17.具备LED指示灯，且LED指示灯亮起节奏与急救流程同步； 18.防水防尘等级：≥IP55； 19.AED主机无包装1.5m抗跌落，跌落后仍可正常工作； 20.AED主机使用期限：≥9年； 21.电池：待机时间：≥5年，最大能量除颤次数：≥250次； 22.整机重量：≤2kg（含电极片），方便运送，确保急救时效性； 23.储存温度：-40℃～70℃； 24.工作温度：-20℃～55℃； ★25.-20℃工作时间：≥3小时；（提供检测报告证明） ★26.55℃工作时间：≥5小时；（提供检测报告证明） 27.70℃高温存储时间：≥4小时； ★28.无USB、蓝牙等非必要接口，减少电量消耗及故障几率；（提供AED实拍图证明） 29.可存储1500条以上的急救事件记录； 30.可存储2000条以上的自检日志 |
| 6 | 关节活动尺 | 各种测量器具≥5个 | 个 | 8 | 南京康龙威，河北渡康，河南国健 | 各种测量器具≥5个 |
| 7 | 锲型垫 | 康复体位垫，至少含有15 °, 20 °，30 °, 45 ° | 套 | 8 | 南京康龙威，河北渡康，河南国健 | 康复体位垫，至少含有15 °, 20 °，30 °, 45 ° |
| 8 | 转移板 | 残疾人转移板，病人过床易移乘移位板用品行动不便瘫痪老人过床 | 个 | 8 | 南京康龙威，河北渡康，河南国健 | 残疾人转移板，病人过床易移乘移位板用品行动不便瘫痪老人过床 |
| 9 | 测力仪（拉力） | 拉力测试用工具 | 个 | 8 | 南京康龙威，河北渡康，河南国健 | 拉力测试用工具 |
| 10 | 测力仪（握力） | 握力测试用工具 | 个 | 8 | 南京康龙威，河北渡康，河南国健 | 握力测试用工具 |
| 11 | 拐杖（腋拐） | 辅助行走腋杖 | 个 | 1 | 南京康龙威，河北渡康，河南国健 | 辅助行走腋杖 |
| 12 | 拐杖（前臂拐） | 医用拐杖伸缩手臂式拐杖 | 个 | 1 | 南京康龙威，河北渡康，河南国健 | 医用拐杖伸缩手臂式拐杖 |
| 13 | 中频治疗仪 （低频+中频+干扰电+拔罐+按摩） | 1.输出波形：正弦波及双向脉冲波 2.触摸屏液晶面板 3.三段式程序编程：在专家处方模式下，一个处方20分钟的治疗时间内，可以分三段时间设定不同的治疗强度，以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性，从而达到更好的治疗效果 4.四通道八路，最多可同时治疗四人 ★5.带有自增功能（提供机器功能界面截图进行佐证） 6.系统带有20个自带专家处方，可编辑，内设交替和间歇刺激模式 7.干扰电频率：4000-4150Hz 8.低频频率：1-1000Hz 9.中频频率：2000-3000Hz 10.差频频率范围：0-1000Hz 11.低频调整范围：双路均为1-1000Hz 13.输出电流0-90mA； 14.治疗仪吸附负压为0-40kpa±10 %；0-20kpa持续吸引，20-40kpa按摩吸引，配备2个负压调节旋钮。 ★15.治疗模式：至少含有全自动模式、急性疼痛模式、慢性疼痛模式、中频模式、肌肉训练模式、专家模式（提供机器功能界面截图进行佐证） ★16.电流模式：至少含有干涉一（IF1）、干涉二(IF2)、干涉三(IF3)、中频模式（MF）、低频模式 (LF)（提供厂家印刷的宣传彩页有文字或图片佐证） 17.治疗时间：设定范围10～60分钟 18.4个大负压碗：≥60mm*60 mm，4个小负压碗：≤32mm *32mm ★19.提供制造商的一种静态干扰电治疗仪专利证书 | 个 | 3 | 南京举世，北京洁翔，四川千里 | 1.输出波形：正弦波及双向脉冲波 2.触摸屏液晶面板 3.三段式程序编程：在专家处方模式下，一个处方20分钟的治疗时间内，可以分三段时间设定不同的治疗强度，以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性，从而达到更好的治疗效果 4.四通道八路，最多可同时治疗四人 ★5.带有自增功能（提供机器功能界面截图进行佐证） 6.系统带有20个自带专家处方，可编辑，内设交替和间歇刺激模式 7.干扰电频率：4000-4150Hz 8.低频频率：1-1000Hz 9.中频频率：2000-3000Hz 10.差频频率范围：0-1000Hz 11.低频调整范围：双路均为1-1000Hz 13.输出电流0-90mA； 14.治疗仪吸附负压为0-40kpa±10 %；0-20kpa持续吸引，20-40kpa按摩吸引，配备2个负压调节旋钮。 ★15.治疗模式：至少含有全自动模式、急性疼痛模式、慢性疼痛模式、中频模式、肌肉训练模式、专家模式（提供机器功能界面截图进行佐证） ★16.电流模式：至少含有干涉一（IF1）、干涉二(IF2)、干涉三(IF3)、中频模式（MF）、低频模式 (LF)（提供厂家印刷的宣传彩页有文字或图片佐证） 17.治疗时间：设定范围10～60分钟 18.4个大负压碗：≥60mm*60 mm，4个小负压碗：≤32mm *32mm ★19.提供制造商的一种静态干扰电治疗仪专利证书 |
| 14 | 红外治疗仪 | 1.时间：0-60min可选 2.波谱范围：2μm-25μm 3.移动滚轮：≥4个 4.工作电压：220V士10%、50Hz士1HZ | 个 | 4 | 华伦，新峰，华佗 | 1.时间：0-60min可选 2.波谱范围：2μm-25μm 3.移动滚轮：≥4个 4.工作电压：220V士10%、50Hz士1HZ |
| 15 | 热敷暖袋 | 温度≥10档可调，肢体和驱赶都可热敷 | 个 | 8 | 南京康龙威，河北渡康，河南国健 | 温度≥10档可调，肢体和驱赶都可热敷 |
| 16 | 钉板试验套装 | 1.用于评估单手或双手的协调性，是手协调功能训练系统中用于评估确定手部精细动作协调性的标准化评估装置。 2.通过按顺序插入插板并且/或者按预先的设置插入插板、颈圈和垫圈。普渡钉板测验可同时测量手和手的大小动作运动及手指敏捷性两个方面的能力。 3.测验由两个部分来完成: 第一部分要求被试者用右手、左手和两手把钉子插到孔中；第二部分要求把钉子、铜圈一起放在孔中，可以同时用两手进行。 4.可用于患者手部各指捏的协调功能训练，也可用于初始和后续手部精细动作协调性的康复训练进度的评估。测试得到的结果可在临床，科研中使用。 5.内含测试和评估说明，标准数据和客户配置文件表。 | 套 | 1 | 南京康龙威，河北渡康，河南国健 | 1.用于评估单手或双手的协调性，是手协调功能训练系统中用于评估确定手部精细动作协调性的标准化评估装置。 2.通过按顺序插入插板并且/或者按预先的设置插入插板、颈圈和垫圈。普渡钉板测验可同时测量手和手的大小动作运动及手指敏捷性两个方面的能力。 3.测验由两个部分来完成: 第一部分要求被试者用右手、左手和两手把钉子插到孔中；第二部分要求把钉子、铜圈一起放在孔中，可以同时用两手进行。 4.可用于患者手部各指捏的协调功能训练，也可用于初始和后续手部精细动作协调性的康复训练进度的评估。测试得到的结果可在临床，科研中使用。 5.内含测试和评估说明，标准数据和客户配置文件表。 |
| 17 | Carroll上肢功能测试系统 | 1.电动升降桌尺寸：长度 1200*800mm 2.电动升降桌升降范围：680~1180mm 3.电动升降桌电机：双同步电机 4.座椅：材质为环保竹子，承重110公斤，座宽41厘米，座深42厘米，座高47厘米，直立靠背，无扶手 5.操作模板印刷：亚克力背印 6.高处置物架：材质为纯实木，高度370mm 7.计时秒表精度：0.01秒 8.积木规格：边长分别为100mm、75mm、50mm、25mm 9.钢管圆盘基座：材质不锈钢，直径85mm，厚度15mm 10.大号中空管：材质不锈钢，外径42mm，高度156mm 11.起始位大高实心管：材质不锈钢，直径19mm，高度126mm 12.目标位大矮实心管：材质不锈钢，直径19mm，高度83mm 13.小号中空管：材质不锈钢，外径22mm，高度105mm 14.起始位小高实心管：材质不锈钢，外径6.0mm，高度51mm 15.目标位小矮实心管：材质不锈钢，外径6.0mm，高度64mm 15.磨石规格：100*25*10mm 17.木球直径：75mm 18.配件稳定盒：直径 90mm 19.防滑垫：材质硅胶，内圈直径92mm 20.玻璃弹珠直径：16mm 21.大号钢珠直径：11mm 22.中号钢珠直径：6mm 23.小号钢珠直径：4mm 24.垫片：材质不锈钢，厚度2.35mm，外径35mm，内径14.28mm 25.熨斗重量：2730g 26.不锈钢水壶容量：2.84升 27.盎司刻度水杯：盎司和毫升双刻度显示，273ml 28.书写笔：铅笔 29.便携箱：材质为塑料 30.测试动作：33个动作，包括测试任务1-抓放最大号积木、测试任务2-抓放中大号积木、测试任务3-抓放中号积木、测试任务4-抓放最小号积木、测试任务5-套大号金属管、测试任务6-套小号金属管、测试任务7-侧向抓握 磨石、测试任务8-捏放木球、测试任务9-食指和拇指捏放弹珠、测试任务10-中指和拇指捏放弹珠、测试任务11-无名指和拇指捏放弹珠、测试任务12-小指和拇指捏放弹珠、测试任务13-食指和拇指捏放大号钢珠、测试任务14-中指和拇指捏放大号钢珠、测试任务15-无名指和拇指捏放大号钢珠、测试任务16-小指和拇指捏放大号钢珠、测试任务17-食指和拇指捏放中号钢珠、测试任务18-中指和拇指捏放中号钢珠、测试任务19-无名指和拇指捏放中号钢珠、测试任务20-小指和拇指捏放中号钢珠、测试任务21-食指和拇指捏放小号钢珠、测试任务22-中指和拇指捏放小号钢珠、测试任务23-无名指和拇指捏放小号钢珠、测试任务24-小指和拇指捏放小号钢珠、测试任务25-套垫片、测试任务26-放置熨斗、测试任务27-从水壶向水杯倒水、测试任务28-旋前位水杯向水杯倒水、测试任务29-旋后位水杯向水杯倒水、测试任务30-将手放到脑后、测试任务31-将手放到头顶、测试任务32-将手放到嘴巴、测试任务33-利手书写名字。 | 个 | 1 | 南京康龙威，河北渡康，河南国健 | 1.电动升降桌尺寸：长度 1200*800mm 2.电动升降桌升降范围：680~1180mm 3.电动升降桌电机：双同步电机 4.座椅：材质为环保竹子，承重110公斤，座宽41厘米，座深42厘米，座高47厘米，直立靠背，无扶手 5.操作模板印刷：亚克力背印 6.高处置物架：材质为纯实木，高度370mm 7.计时秒表精度：0.01秒 8.积木规格：边长分别为100mm、75mm、50mm、25mm 9.钢管圆盘基座：材质不锈钢，直径85mm，厚度15mm 10.大号中空管：材质不锈钢，外径42mm，高度156mm 11.起始位大高实心管：材质不锈钢，直径19mm，高度126mm 12.目标位大矮实心管：材质不锈钢，直径19mm，高度83mm 13.小号中空管：材质不锈钢，外径22mm，高度105mm 14.起始位小高实心管：材质不锈钢，外径6.0mm，高度51mm 15.目标位小矮实心管：材质不锈钢，外径6.0mm，高度64mm 15.磨石规格：100*25*10mm 17.木球直径：75mm 18.配件稳定盒：直径 90mm 19.防滑垫：材质硅胶，内圈直径92mm 20.玻璃弹珠直径：16mm 21.大号钢珠直径：11mm 22.中号钢珠直径：6mm 23.小号钢珠直径：4mm 24.垫片：材质不锈钢，厚度2.35mm，外径35mm，内径14.28mm 25.熨斗重量：2730g 26.不锈钢水壶容量：2.84升 27.盎司刻度水杯：盎司和毫升双刻度显示，273ml 28.书写笔：铅笔 29.便携箱：材质为塑料 30.测试动作：33个动作，包括测试任务1-抓放最大号积木、测试任务2-抓放中大号积木、测试任务3-抓放中号积木、测试任务4-抓放最小号积木、测试任务5-套大号金属管、测试任务6-套小号金属管、测试任务7-侧向抓握 磨石、测试任务8-捏放木球、测试任务9-食指和拇指捏放弹珠、测试任务10-中指和拇指捏放弹珠、测试任务11-无名指和拇指捏放弹珠、测试任务12-小指和拇指捏放弹珠、测试任务13-食指和拇指捏放大号钢珠、测试任务14-中指和拇指捏放大号钢珠、测试任务15-无名指和拇指捏放大号钢珠、测试任务16-小指和拇指捏放大号钢珠、测试任务17-食指和拇指捏放中号钢珠、测试任务18-中指和拇指捏放中号钢珠、测试任务19-无名指和拇指捏放中号钢珠、测试任务20-小指和拇指捏放中号钢珠、测试任务21-食指和拇指捏放小号钢珠、测试任务22-中指和拇指捏放小号钢珠、测试任务23-无名指和拇指捏放小号钢珠、测试任务24-小指和拇指捏放小号钢珠、测试任务25-套垫片、测试任务26-放置熨斗、测试任务27-从水壶向水杯倒水、测试任务28-旋前位水杯向水杯倒水、测试任务29-旋后位水杯向水杯倒水、测试任务30-将手放到脑后、测试任务31-将手放到头顶、测试任务32-将手放到嘴巴、测试任务33-利手书写名字。 |
| 18 | 坐站康复训练椅 | 1、规格mm：1150±15×600±15×（1200～1460）±15 2、阻尼器力值调节档数: 12档可调 3、胸垫支架前后调节距离：0～19㎝ 4、胸垫支架上下调节距离：0～35㎝ 5、调节杆高度调节距离：0～27㎝ 6、膝垫上下调节距离：0～6㎝ 7、摆脚前后摆动角度范围：-30°～30° 8、座垫前后角度调节范围：0°～90° 9、座垫及踏脚板额定承载：135KG 10、微电脑控制手控器采用液晶显示，可显示坐垫翻转角度，训练时间，心率。手触式实时心率监控，可预设靶心率，具有心率保护功能。座位可以按实际情况前后调整。 ★11、手腕康复系统：6种模式，5种强度调节，具有红外按摩作用，可充电使用，手部穴位按摩有400个接触点。（提供设备功能截图进行证明） | 个 | 1 | 南京康龙威，河北渡康，河南国健 | 1、规格mm：1150±15×600±15×（1200～1460）±15 2、阻尼器力值调节档数: 12档可调 3、胸垫支架前后调节距离：0～19㎝ 4、胸垫支架上下调节距离：0～35㎝ 5、调节杆高度调节距离：0～27㎝ 6、膝垫上下调节距离：0～6㎝ 7、摆脚前后摆动角度范围：-30°～30° 8、座垫前后角度调节范围：0°～90° 9、座垫及踏脚板额定承载：135KG 10、微电脑控制手控器采用液晶显示，可显示坐垫翻转角度，训练时间，心率。手触式实时心率监控，可预设靶心率，具有心率保护功能。座位可以按实际情况前后调整。 ★11、手腕康复系统：6种模式，5种强度调节，具有红外按摩作用，可充电使用，手部穴位按摩有400个接触点。（提供设备功能截图进行证明） |
| 19 | 操作台 | 1.操作台面：采用实芯理化板(威盛亚)，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护； 2.柜体材质：采用钢木板材质，所有柜体表面均经过粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨； ★3.滑轨：耐久性不低于80000次滑动（提供第三方检测机构出具的检测报告）； 4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定； 5.拉手：采用”一”字型拉手； 6.操作台由两层组成，上面为抽屉，下面为对开门柜子，带轮子可移动； 7.规格尺寸约：1200mm*700mm*800mm。 | 个 | 6 | 曲阜利康，康尔健，衡水永兴 | 1.操作台面：采用实芯理化板(威盛亚)，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护； 2.柜体材质：采用钢木板材质，所有柜体表面均经过粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨； ★3.滑轨：耐久性不低于80000次滑动（提供第三方检测机构出具的检测报告）； 4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定； 5.拉手：采用”一”字型拉手； 6.操作台由两层组成，上面为抽屉，下面为对开门柜子，带轮子可移动； 7.规格尺寸约：1200mm*700mm*800mm。 |
| 20 | 电子屏 | Windows10系统，8G+128G大内存，100寸，含移动底座 | 个 | 1 | 夏新、长虹、TCL | Windows10系统，8G+128G大内存，100寸，含移动底座 |
| 21 | 实验室进出库管理系统 | 精锐MT60+L58B蓝牙版 | 套 | 1 | 精锐,管家婆，赋码通 | 管理软件+入库标签机+盘点一体机 |
| 22 | 头戴式运动摄像机 | EP6 PLUS | 个 | 1 | 欧达，联想，大疆 | 头戴式，眼睛视角，防抖动 |