标的一：基础护理学智慧示教室仪器设备详细技术参数一览表                                       
	序号
	主要设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	详细技术参数

	1
	护理模拟人
	AO20
	台
	10
	1.可进行洗头、洗脸和床上擦浴；
2.可进行口腔护理；
3.可进行简易气管切开护理；
4.可进行氧气吸入疗法(鼻塞法、鼻导管法)；
5.可进行鼻饲法；
6.可进行简易洗胃法；
7.可进行简易心肺复苏按压；
8.可进行各种简易穿刺模拟:胸腔穿刺、肝脏穿刺、肾脏穿刺、腹腔穿刺、骨髓穿刺、腰椎穿刺；
9.可进行三角肌注射及皮下注射；
10.可进行静脉注射；
11.可进行静脉输液；
12.可进行臀部肌肉注射；
13.可进行女性导尿。

	2
	皮内注射模型
	HJ1043
	个
	100
	1.分为皮肤层、皮下组织层、肌肉层，模块可拆卸更换；
2.可旋转装置，多次注射后可将损坏部位旋转移开，增加使用次数；
3.配有皮内注射外套，提供24个皮内注射点进行练习；
4.模块配有底托，便于增加稳固性；
5.肌内注射、皮内注射：可实现5°角的进针角度，正确操作会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失；
6.皮下注射；
7.可反复进行练习。

	3
	臀部注射模型
	HJ1050
	个
	50
	1.模拟一成人臀部，可实现侧卧、俯卧两种操作体位；
2.注射部位模块可更换，经济实用；
3.肌内注射，可注入、排出真实液体；
4.灌肠术：可将模拟灌肠液直接注入模型；
5.可反复进行练习。

	4
	血压计听诊器套装
	A型
	套
	50
	血压计：1.测量范围：0-40Kpa(0-300mmHg)，
2.示指允许基本误差：±0.5Kpa(±0.75mmHg)，
3.零位标记的误差应不大于：（±1.5 mmHg），
4.橡胶带长度：225±4mm，宽度：120±3mm；
听诊器：1.频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准，
2.弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4，
3.耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值在1.372-1.960N，
4.耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后回复，变形不大于10mm。

	5
	床上用品
	定制
	套
	50
	1.规格尺寸约大单：2500mm×1800mm，被套：2500mm×1700mm，枕套：750mm×450mm，床褥：2000mm×900mm、有布套的棉褥，被褥：2300mm×1600mm，枕芯：600mm×400mm（填充物为高弹棉等）；
2.枕套、大单、被套上均须印上学院标识。

	6
	护理移动示教系统
	TS-06515
	套
	1
	护理移动示教主机
1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，具备≥17.3英寸电容触摸屏，分辨率为≥1920*1080，显示屏钢化玻璃表面硬度≥7H，内置≥2W4Ω内置音频扬声器，可监听本地音频，集成图像高清采集、直播、点播、录制、视频回看模块；
2.主机自带≥2TB的存储空间、≥8GB运行内存、≥16GB内存存储，超高的性能和超大的存储空间使录制内容存储可达≥2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用；具备旧文件自动删除功能，进行循环录制；
3.视频采用H.264、H.265编解码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号，可实现≥9路编码录制；
★4.具有多机位画面同屏显示功能，可实现≥19路网络摄像头同时接入解码，可实现≥16路画面同屏显示合成输出，可实现≥16画面同时在线预览，并具有多种可选布局设置，如单画面、双画面、三画面、十六画面布局，用户可根据喜好和画面个数调整适当的布局，让不同输入的视频显示在同一个画面，并且可根据窗口画面，触控快速拖拽视频到指定窗口；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
5.具有≥1路HDMI视频输入接口、≥2路3G-SDI视频输入接口、≥2路HDMI视频输出接口、≥3路3.5mm音频输入接口、≥3路3.5mm音频输出接口、≥1路内置音频扬声器扩声、≥3路USB Type-A接口、≥2路USB Type-C接口、≥4个千兆网口、≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口；
★6.具备≥9路视频流录制、≥1路PGM合成画面录制和≥8路资源通道画面录制功能，录制文件的格式满足标准MP4、AVI、MOV、FLV和MKV格式，码率≥12M，分辨率≥3840x2160@30fps；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
7.具备自定义分片录制功能，分片时长30-480分钟可选，可无缝对接其它厂家非线编工具，录制过程中，用户可通过录播主机查看已录制时长。用户可手动控制开始/暂停/恢复、结束录制，在没手动结束录制情况下录满8小时自动结束录制；
8.具备自动预约录制功能，预约录制课表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生成文件名并附带场地、主讲人和主题信息，录制过程中，可以对当前时间点进行重要知识点打点标记，采用色彩区分正确打点与错误打点，并可在录制结束后对该打点视频时间进行文字标注；
9.内置无线发送模块，搭配接收器，通过5G信道可进行100米超远距离实时传输直播画面，视频延时≤50ms，输出分辨率≥3840x2160@30fps，并且同时支持2台无线投屏器同时无线传输；
10.具备知识点保存功能，针对重点实训场景，可将当前实训结果进行截图保存。截图后可以采用画框、画笔、文字标注功能对图片进行批注；
11.具备视频预览回放功能，可对当前录制视频进行预览查看，提供0.5x、0.75x、1.5x、2x、4x倍视频播放倍速调节播放，并提供对当前播放视频截图批注、打点回看标注功能；
12.可配合第三方FTP文件服务器，自动上传备份文件。支持通过FTP服务器工具，快速搭建文件服务器，课件自动推送到文件服务器中，文件上传和下载可自动对带宽进行调整，防止网络阻塞；
13.支持RTSP、RTMP、RTP、TS流媒体协议，具备自定义RTMP推流功能，并且可同时进行≥3路推流；
14.具备水印及字幕设置，实现对直播画面背景、图像信号显示背景设置；可实现一键启动直播；可根据窗口画面，拖拽视频到指定窗口；
★15.具备视频批注功能，可在录制视频界面实现画笔、图形及擦除、清空操作、撤销和恢复等操作，软件内置≥5种图形、≥5种画笔线宽、≥8种笔色、≥3种橡皮擦大小选择，并同时实现批注画面直播和批注截图保存；具备视频投屏功能，可以将Windows系统的视频画面投屏至实训录播主机；录播主机具备中文和英文≥2种显示界面模式。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
二、护理教学系统
1.支持预约录制功能，在预约时间自动开启视频录制，1+8窗口画面录制，可以自由选择窗口进行录制，支持录制分辨率3840x2160、1920x1080、1280x720、720x576，支持帧率60fps、50fps、30fps、25fps,支持码率12M、8M、4M、2M、1M、512K、256K,支持编码格式H265、H264，支持封装格式MP4、MOV、AVI、FLV、MKV、TS.并且30-120分钟的分片，录制过程中，用户可通过录播主机查看已录制时长；
2.支持录制文件自动归档，可按照日期、时间维度自动存储到对应文件夹；支持点击视频进行回看，支持多种倍速播放；支持文件重命名，无需外接接盘鼠标，用户可在录播主机上直接编辑文件名称；支持单个文件删除，支持文件夹删除，支持批量文件删除，支持批量文件夹删除；
3.支持通过预监实时画面，可同时预监PGM画面、教师全景、教师特写、电脑画面、≥16个学生实训画面；
4.支持双画面（2种风格）、三画面、四画面（2种风格）、五画面、六画面、八画面、十六画面≥9种布局模式，可以拖动窗口画面调整布局；
5.支持FTP远程自动上传录像，录制结束后支持设置定时或者实时上传录制文件；
6.支持录制时进行打点标记，在视频回放时可以查看标记点，并且可截取视频画面，可对截图进行编辑，录制的视频可直接在视频回放模块观看，同时也可对当前点播视频进行打点标记和截图保存。
7.支持一键开启直播，开启直播后显示直播时长，可以同时3路推流，可以设置定时推流，支持与各个网络直播平台进行对接，满足大规模直播需求。
8.支持连接到云平台，支持通过云平台对设备进行管理，支持通过平台查看对应的录制文件和直播画面；
9.支持Logo设置，可以自己上传Logo图片，为直播、录制画面增加水印，防止该资源被侵权利用；
10.支持自定义窗口无信号图片和PGM窗口背景图片，以及自定义系统名称，满足个性化导播需求，自由度更高；
11.支持主机联网后时间自动更新；
12.支持首页实时查看可用内存空间及内存总容量；
13.支持本地升级，可通过U盘实现设备升级；
14.支持手动和自动拷贝录制文件方式，接入U盘后手动将录制文件拷出，或者录制结束后自动将文件拷到U盘中；
15.支持对三路3.5mm音频输入和hdmi音频输入分别设置音量大小；
16.支持通过网络或者SDI对摄像头进行云台控制，支持云台控制速度调节；
★17.支持复杂网络环境、跨教室跨楼层部署，IP可达即可部署，简化网络结构，不同网段的终端可以镜像同传。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
三、配套音柱
1.采用一体化结构设计，集成功放、音箱、音频处理和无线话筒接收模块；
2.内置≥25W数字功率放大器模块；
3.具有≥1路3.5mm线路输入接口和≥1路3.5mm线路输出接口，具有≥2路数字无线天线扩展接口，具有≥2个配对按钮、≥2个话筒信号灯和≥1个红外发射指示灯；
4.内置无线话筒接收模块，可接入≥2个无线手持麦并能同时打开讲话。无线话筒接收模块采用U段频段进行信号传输，无线音频传输满足640MHz至690MHz的频率调制范围；
5.具备话筒自动扫频与配对功能，按下配对按钮实现自动扫频并避开受干扰频段，利用红外对频方式进行话筒自动配对避免串频，配对成功后话筒信号灯亮；
6.具备ID码音频加密功能；
★7.具备移动端APP控制功能，在移动端可以调节音量增益、频率和发射功率、回声设置、混响设置、均衡器设置、设备蓝牙名称修改；（提供功能界面截图佐证）
8.具备远程升级功能，可实现蓝牙在线升级。
四、配套摄像机
1.高清摄像机具备≥12倍光学变倍镜头；采用≥1/2.8英寸、≥829万有效像素的4K CMOS传感器。
2.镜头光学变倍：≥12倍光学变焦  f＝3.9～46.8mm。
3.分辨率≥3840×2160，输出帧率≥30帧/秒。
4.支持3G-SDI、HDMI和网络音视频输出，采用AAC音频编码，支持≥48000采样频率。
5.水平视场角：7.42°(T)~ 78.58°(W)，垂直视场角：6.48°(T)~ 70.82°(W)，对角视场角：3.66°(T)~ 42.72°(W)。
6.采用2D、3D降噪技术。
7.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路LAN输出接口，具备≥1路Line IN音频输入接口。
五、移动示教推车
1.整车采用一体化、模块化设计，立柱采用高强度铝合金结构，前后两面开设了T型槽，立柱的表面涂层经过专业处理，增强其抗刮擦性能；
2.立柱顶端配套云台托板，提供方便快捷的安装平台，可容纳各类全景摄像机，无论是固定式还是可调节角度的摄像机，都可以安装，确保全方位的监控覆盖；
★3.抽屉滑轨：耐久性不低于80000次滑动；（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
4.配备人工学设计的ABS把手，使推车的移动更加方便；
5.车体配套≥1.2米万向臂，转臂可水平360度旋转，同时还可以进行双节多方位的调节，可进行垂直方向上的60度调节，配套一套移动电源。
六、其他配件
1.配套一台75寸实时显示设备（含移动支架）；

★2.整机支持5 个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
★3.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4 个，并且像素值均大于800万。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
4.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。

★5.为了保障师生用眼健康问题，智慧黑板需通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
6.整机内置非独立外扩展的8 阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。

7.★整机支持提笔书写，在操作系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

	7
	高智能数字化综合护理技能训练模拟人
	KAR/320
	套
	1
	1.配置模拟一成人大小模型、含模拟人参数可调的计算机系统；

2.模拟人气道管理技术具备：标准口、鼻插管，气管切开术，支持仰头举颏法、推举下颌法开放气道，模拟牙关紧闭、舌水肿、咽部水肿、喉痉挛、单双侧肺阻塞、主气道堵塞等体征；

3.可进行CPR 操作训练：可进行口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置和按压法深度，自动判断人工呼吸及胸外按压的比例，实时数据显示，全程中文语音提示，抢救成功后，模拟人瞳孔由散大变为正常，动脉恢复搏动，出现自主呼吸；

4.生命体征模拟：

4.1 瞳孔观察：瞳孔液晶显示为CSTN 伪彩、65K 色、RGB，能在1-7mm 之间，随意模拟瞳孔的正常、散大、缩小等状态，

4.2 颈动脉、股动脉、桡动脉搏动，生动再现病人呻吟、咳嗽、呕吐声音，

4.3 呼吸模式：模拟正常呼吸、叹气样呼吸、陈-施氏呼吸、库什摩尔呼吸、毕奥呼吸，

4.4 真实的自主呼吸，呼吸时胸廓有起伏，可调节呼吸频率及呼吸深度，

4.5 听诊：可听诊几十种声音，包括正常心音、异常心音、正常呼吸音、异常呼吸音、正常肠鸣音、异常肠鸣音；

5.可进行临床护理训练：

5.1 穿刺术：胸腔穿刺、骨髓穿刺，

5.2 血压测量训练、三角肌皮下注射、股外侧肌内注射、手臂静脉穿刺、注射、输血、臀部肌内注射，

5.3 清洗梳理头发、洗脸、耳清洗滴药、口腔护理、假牙护理、吸痰法、氧气吸入法、口鼻饲法、洗胃法、胃肠减压、灌肠法、造瘘引流术、男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗术，

5.4 整体护理：四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动、擦浴、穿换衣服、冷热疗法，

6.计算机系统应用：

6.1 脚本/病例编辑：支持用户自编辑模拟护理病例，软件自动记录病情的变化和学员操作过程，

6.2 模拟注射泵/输液泵的使用：多媒体动画展示注射泵/输液泵的操作流程，可选择药物进行操作，

6.3 训练与考核：软件内存有几百道考题，支持心电图、急救知识理论、护理场景、病例、CPR 训练与考核，

6.4 护理场景脚本训练/考核：系统自带数十个场景，涵盖内科、外科、急诊、ICU 等科室病人的护理，并通过交互性多媒体课件检验护理操作关键知识点的掌握程度，提供多种药物治疗和典型的辅助检查，如胸片、超声心动图，12 导联心电图等；

7.配套模拟心电监护教学系统：

★7.1 多种语言可设置；(需提供界面截图或照片)

7.2 波形显示：最大同时显示8道波形，标配ECG1、ECG2、SpO2、RESP波形组合和ECG七导同屏以及ECG 级联显示方式；

7.3 显示界面：标准界面、动态刷新界面、趋势共存界面、大字符界面，他床观察界面，可选配十二导联、网格、边框界面模式；

7.4心电规格：三/五导联可自由切换，心电、血氧、自动、同时四种心率来源可选，可设置陷波开关、肌电抑制、脉搏调制音开关；

7.5具有心律失常分析和自学习功能，至少可监测13 种心律失常；

7.6.通过声、光、显示三种报警方式提供生理报警、技术报警两类报警信息；生理报警、参数报警具有暂停和开关功能；

7.7.★具有不低于72 组报警事件的存储和回顾功能，心电波形扫描速度可三档调节，心电监测报警时间<12S。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

7.8★可自由选择具有诊断意义的心电波形进行定标，调整ST段的值，提高分析准确度。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
★8.支持复杂网络环境、跨教室跨楼层部署，IP可达即可部署，简化网络结构，不同网段的终端可以镜像同传。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）

	8
	止血钳（弯头）
	定制
	把
	50
	1.尺寸约12.5cm弯头；2.不锈钢材质。

	9
	止血钳（直头）
	定制
	把
	50
	1.尺寸约12.5cm直头；2.不锈钢材质。

	10
	镊子
	定制
	把
	50
	1.尺寸约12.5cm；2.不锈钢材质。

	11
	消毒泡筒（大号）
	定制
	个
	50
	1.尺寸约5*20cm；2.不锈钢材质。

	12
	消毒泡筒（小号）
	定制
	个
	50
	1.尺寸约5*10cm；2.不锈钢材质。

	13
	治疗碗
	定制
	个
	50
	1.尺寸约14*5.0cm；2.不锈钢材质。

	14
	输液架
	KM-DF1
	个
	10
	1.升降杆材质不锈钢管长度：1000mm；
2.立杆材质不锈钢管长度：1000mm；
3.安装后高度调节范围：1200-2000mm。


标的二：临床综合技能模拟实训室仪器设备详细技术参数一览表 

	序号
	主要设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	详细技术参数

	1
	双摇护理病床（含床上用品）
	A14
	张
	8 
	1.规格尺寸约：2100*950*500mm；
2.床头床尾由ABS材料一次注塑成型，床头床尾下端带ABS材料的凹凸式防撞胶，造型简洁明了，以便于医院护工擦洗，耐脏，美观，床头及床尾架带塑料锁件方便拆卸及锁定，方便医护人员进行抢救作业；
3.床面由优质冷轧钢板折弯成型，透气性好，美观牢固，床框两侧带有输液插孔；
4.床体、床腿由碳钢管焊接，酸洗磷化；     
5.床面为冷轧钢板1.0mm，静电喷塑；
6.床框采用40*80mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm；
7.床腿采用50*50mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度1.0mm；
8.床面采用0.8mm冷轧钢板一次折弯而成；
9.背部折起角度0—85°，腿部折起角度0—40°；
10.床面长度（不含床架）为：1950mm±10mm ，床面宽度为：900mm±10mm；       
11.床面离地高度为：500mm±10mm ，背框长度为：680mm±10mm；
12.脚轮采用125mm静音包罩丝杆轮，对角全制动刹车，防缠绕；
13.护栏为五档铝合金护栏，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置，使用更方便、安全；
14.床上用品规格，大单：2500mm×1800mm，被套：2500mm×1700mm，枕套：750mm×450mm，床褥：2000mm×900mm、有布套的棉褥，被褥：2300mm×1600mm，枕芯：600mm×400mm（填充物为高弹棉等）。

	2
	床头柜
	C5
	个
	8 
	1.规格尺寸约：470*480*750mm；
2.分为三个结构，上层为单层抽拉放置碗筷，水杯等轻便的物品。中层为抽屉，下层为单开门，内部有一层隔板；
3.柜体两侧均有隐藏式毛巾架。

	3
	治疗车
	B14
	辆
	8 
	1.规格尺寸约：670*450*850mm；
2.材质：全不锈钢材质，管材为Φ25*1.5不锈钢管，面板采用δ=1.0mm厚304不锈钢板；
3.脚轮采用优质φ100包罩静音万向轮，坚固耐磨损，对角刹车；
4.结构：上下层三面护栏，中间一个抽屉、一个塑料污物桶可旋转。

	4
	操作台
	JYC-301
	张
	4 
	1.操作台面：采用实芯理化板(威盛亚)，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护；
2.柜体材质：采用钢木板材质，所有柜体表面均经过粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨；
★3.滑轨：耐久性不低于80000次滑动（提供第三方检测机构出具的检测报告证明）；
4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定；
5.拉手：采用”一”字型拉手；
6.操作台由两层组成，上面为抽屉，下面为对开门柜子，带轮子可移动；
7.规格尺寸约：1200mm*700mm*800mm。

	5
	器械柜
	C27
	组
	6 
	1.规格尺寸约：900*400*1750mm；
2.材质：整体采用优质不锈钢304材料进行弯折、压折、焊接整体坚固稳固、美观大方、操作灵活方便；
3.外型：整体可分两层，第一层玻璃对开门，下面第二层为对开门。

	6
	输液泵
	LINS-7
	台
	1 
	1.电源：AC100V－240V、50/60Hz（±1Hz）；
2.内置式电池:DC12V1800mAh；
3.连续使用时间：至少4小时（全新电池完全充电情况下以25ml/h运行时）；
4.额定输入功率：18VA；
5.输液流速及分辨率：流速设定范围：0.1ml/h-1200ml/h（6-150d/min）最小分辨率为：0.1ml/h(1d/min)；
6.输液总量及分辨率：总量设定范围：0.1ml-9999.9ml，最小分辨率为：0.1ml；
7.输液模式：有三种流速模式ml/h（可换算体重模式），滴数模式d/min，时间模式hr：min；
8.输液精度：容量模式±5%（1ml/h以下±10%），滴速模式±2d；
9.阻塞报警阈值：高：110kPa±20kPa(825mmHg±150mmHg)；
中：80kPa±30kPa(600mmHg±225mmHg)；
低：60kPa±20kPa(450mmHg±150mmHg)；
10.报警音量：三档可调（分高、中、低），报警声音按国标YY0709-2009设计，适合不同听力人群，防止声音被淹没，使报警声更加安全；
11.阻塞压力：分级调节；
12.滴数传感技术功能：外置滴数传感技术功能，自动校准滴数与预设匹配；
13.机器与输液器匹配性：机器内设120个档位精度调节，能够保证输液精度及匹配通用输液器；
14.门锁选用双点锁紧设计，加强了门开关时的稳定性，从而使流速更为均匀；
15.采用侧向压管技术，避免门变形而影响阻塞压力测定值。

	7
	心电图机
	ECG1200G
	台
	4 
	1.十二导联同步采集，通过对心电信号的工频滤波、基线滤波和肌电滤波，十二位的采样精度可以获得更高质量的心电图谱。
2. 8.0寸TFT 800×600分辨率彩色液晶显示屏，支持按键及触摸两种方式操作，方便快捷。能够提示电极脱落及缺纸,清晰显示心电图波形与工作状态，实现先观察后打印，节约记录纸。
3.可同屏显示3、6、12导联心电图波形，以及打印模式、灵敏度、走纸速度、滤波器等状态，方便对比诊断。
4.包含12×1、6×2+1（节律导联）、6×2、3×4+2（节律导联）、节律12行、节律10行、节律8行、节律6行、手动等多种打印模式及格式，可打印RR间期趋势图及直方图，打印波形长度可调整，同时具备定时打印功能，可满足不同的应用需要。
5.以手动/自动的方式记录和显示心电波形,具有常规心电图参数自动分析和自动诊断功能，提供心率、P-R间期、P波时限、QRS波群时限、Q-T间期、Q-Tc、P电轴、QRS电轴、T电轴、R(V5)幅度、S(V1)幅度、R(V5)+S(V1)幅度等测量参数及自动诊断结论，减轻医生工作负担。
6.交直流两用，内置可充电锂电池，最佳直流状态下可待机10小时、持续打印时间不小于3小时、连续打印300份心电图，满足出诊、体检的需要。
7.内置大容量存储器，最优状态下可存储1000份以上的病历（提供机器存储数量截图证明）。
8.具备打印简体中文、英文、俄语等多种语言报告。
9.提供多种走纸速度包括5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。
10.环境条件
　　运行
　　10.1. 环境温度：+5℃～+35℃
　　10.2. 相对湿度：≤80%
　　10.3 电 源：交流：100V～240V，50/60Hz
　　 直流：14.8V，3500mAh可充电锂电池
　　10.4 大气压力：86KPa～106KPa
　　运输和贮存
　　10.5 环境温度范围：-40℃～55℃；
　　10.6 相对湿度范围：≤95%；
　　10.7大气压力范围：50KPa～106KPa。
11.输入方式：浮地及除颤保护
12.A/D转换：十二位
13.导联：标准12导联
14.患者漏电流：<10µA
15.输入阻抗：≥50MΩ
16.★频率响应：0.05Hz～200Hz(+0.4dB~-3dB) （提供第三方检测机构出具的检测报告证明）。
17.时间常数：时间常数≥3.2s
18.共模抑制比：＞60dB, ＞100dB(开启滤波器)
19.滤波器：工频（AC50/60Hz）、肌电（25Hz/35Hz(-3dB)）、基线漂移滤波器
20.记录方式：热阵打印系统
21.记录纸规格：210mm(W)×20m(L)高速热敏卷纸
22.走纸速度：
　　自动记录：25mm/s、50mm/s，误差±5%
　　节律记录：25mm/s、50mm/s，误差±5%
　　手动记录：5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差±5%
23.灵敏度选择：2.5、5、10、20、40mm/mV五档，误差±5%。标准灵敏度为10mm/mV±0.2mm/mV
24.自动记录：按自动记录格式和自动模式设置记录，自动切换导联，自动测量和分析
25.节律记录：按节律记录格式和节律模式设置记录，自动测量和分析
26.手动记录：按记录格式记录，手动切换导联
27.测量参数：心率、P-R间期、P波时限、QRS波群时限、T波时限、Q-T间期、Q-Tc、P电轴、QRS电轴、T电轴、R(V5)幅度、S(V1)幅度、R(V5)+S(V1)幅度
28.产品安全类型：Ⅰ类CF应用部分，有除颤起搏保护电路
29.耐极化电压：±500mV
30.噪声电平：≤15µVp-p
31.保险管规格：保险管规格：2个φ5×20mm交流延时保险；T1.6AL 250V
32.★产品通过医疗器械质量管理体系认证ISO13485、质量管理体系认证ISO9001（提供认证证书扫描件。）。
33.★心电图机可以选配远程3G4Gwifi无线或有线发送病例和接收并打印诊断报告,可以直接连接外置打印机打印A4纸规格大小心电图报告实现远程诊断功能（需提供机器屏幕实际截图证明并加盖制造商公章）。
34.选配：可以选配心电图机数据上传线，专业心电工作站软件系统数据上传功能连接PC机实现心电工作站功能。　　
35.★可以采集无压缩360秒心电图波形（提供机器截图证明并加盖制造商公章）。
36.★机器可以显示导联佩戴脱落人体示意图（提供机器屏幕截图证明并加盖制造商公章）。　　

	8
	吸痰器
	7E-A
	台
	1 
	1.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 
2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 
3.抽气速率：≥20 L/min
4.噪声：≤60 dB(A)
5.贮液瓶：1000mL（PC塑料）
6.电源：～220V 50Hz
7.输入功率：110VA

	9
	简易呼吸气囊
	成人型
	个
	4 
	1.材质硅胶；
2.产品符合国家标准（ASTM）F920-93之指导方针所测试；
3.产品符合ISO 13485-4:2016标准和MDD/93/42/EEC的指令要求；
4.配置：球囊1只，  面罩1只， 输氧管1根，，储气袋1只， 说明书1本，包装（PP盒）。

	10
	护理模拟人
	AO20
	台
	2 
	1.可进行洗头、洗脸和床上擦浴；
2.可进行口腔护理；
3.可进行简易气管切开护理；
4.可进行氧气吸入疗法(鼻塞法、鼻导管法)；
5.可进行鼻饲法；
6.可进行简易洗胃法；
7.可进行简易心肺复苏按压；
8.可进行各种简易穿刺模拟:胸腔穿刺、肝脏穿刺、肾脏穿刺、腹腔穿刺、骨髓穿刺、腰椎穿刺；
9.可进行三角肌注射及皮下注射；
10.可进行静脉注射；
11.可进行静脉输液；
12.可进行臀部肌肉注射；
13.可进行女性导尿。

	11
	综合穿刺模拟人
	KAR/CK810
	台
	1 
	1.模拟人可触及颈动脉搏动，颈内静脉穿剌术、锁骨下静脉穿刺术、颈外静脉穿刺术；
2.可取半卧位（模拟重症患者）胸腔穿刺术、气胸抽气术；
3.肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺；
4.心内注射术、心包穿刺术；
5.腹腔穿刺术，可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练；
6.髓骨骨髓穿刺术；
7.触及股动脉搏动，股动脉穿刺术、股静脉穿刺术；
8.可行术前无菌术操作训练；
9.电子监测：行胸穿和肝穿时，穿剌针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，如穿刺错误有语言提示。

	12
	胰岛素注射模型
	KAR/S17
	个
	8 
	1.采用塑胶材料，皮肤柔软有弹性，配有布质松紧带，可以穿戴在病人身体的特定部位，如腹部、大腿、上臂等，进行胰岛素药物的自我注射，长度和紧度可以调节；
2.模块的厚度可以允许使用不同规格的注射器进行穿刺；
3.背面配有硬质塑料板，可以防止出现注射时模块扎穿的情况。

	13
	心肺音听诊模拟系统
	KAR/XF
	台
	2 
	1.可进行心脏听诊：几十种心音生动体现，包括正常心音，各种异常心音，血管杂音，心包摩擦音，触诊心前区震颤，心包摩擦感；
2.可进行肺脏听诊：突破较早听诊部位少的局限，实现全肺听诊，更加贴近真实，可进行种种正常（异常）呼吸音，以及各种病变的几十种呼吸音的听诊；
3.可进行心脏鉴别听诊：汇总了近51处心音，老师和学员可选择任意两种声音进行对比，在模拟人的对照部位，出现两种对比的声音，从而进行对比鉴别；
4.可进行肺脏鉴别听诊：收集了31种呼吸音鉴别，在模拟人的左右肺部，可分别听到这些容易混淆的呼吸音，学员进行鉴别后判断；
5.可进行心脏触诊：心尖搏动和震颤。

	14 
	注射泵
	LINZ-9A
	台
	1 
	1.流速设定范围：0.1ml/h-1600ml/h，最小分辨率为：0.1ml/h；
2.显示：大尺寸液晶显示屏；
3.适用注射器：5ml，10ml，20ml，30ml，50/60ml自动识别各种品牌注射器规格；
4.快速注射速率：50/60ml注射器：1600ml/h，30ml注射器：900ml/h，20ml注射器：600ml/h，10ml注射器：400ml/h，5ml注射器：200ml/h；
5.注射总量及分辨率：总量设定范围：0.1ml-9999.9ml，最小分辨率：0.1ml；
6.输液精度：±3%（注射精度±2%  机械精度±1%；
7.阻塞报警阀值：高：110kpa±20kpa (825mmHg±150mmHg)，中：80kpa ±30kpa（600mmHg±225mmHg），低：60kpa ±20kpa（450mmHg±150mmHg）；
8.输液模式：ml/h 模式、总量时间模式、剂量体重模式；
9.KVO: 0.1-5ml/h可选；
10.注射通道采用归零片，解决了由于注射器的差别造成的误差，大大提高注射精度；
11.高流速安全确认功能，大于300ml/h提示二次确认，安全避免误操作。

	15 
	心电图教学培训考核系统
	KAR/XDJH350
	套
	1 
	模型有软件控制模拟人与心电监护仪组成，结合护理院校教学实操要求；
2.解剖标志明显，可触及两乳头，锁骨，胸骨、剑突等骨性标志；
3.软件控制，可调节心电监护期间的心率，血氧，血压等生命体征指标参数，病例可编辑，生命体征参数随着案例的改变，随之变化；
4.软件内置临床教学中常见及多发病例的心电图，用于学员的临床思维的判断及分析；
5.采用微电脑软件控制，储存有近47种正常及异常心电病例，训练考核时通过大屏触摸屏输入心电图的编码，设定、加减心率，通过监护仪描述该心电波形图相关心率，血氧、血压等特征，波形准确形象逼真；
6.模拟人皮肤表面没有任何位置标记，完全依靠解剖结构进行定位，胸前皮肤具有超导功能，使用心电监护仪可获得心电监护数据；
7.训练考核情景式流程化：1心电导联操作--2血氧探头操作--3血压测量操作--4心电监护仪参数调节，全流程模拟临床操作情景，训练学员的心电监护护理操作技能和临床思维；
8.心电监护的训练及考核；考核学员对心电导联位置的掌握能力、心电导联正确使用方法的训练，正确连接导联后监护仪即刻采集到病例对应的心律及心电图波形等；
9.根据病例采集相应的血氧，血压，心率等参数；
10.心电图的判读与保存，在学员操作过程中调取实时心电图，供学员操作完毕后判读；
11.头可后仰，保持呼吸道的通畅，便于特定病例给氧的练习；
12.协助病人起床，纵向翻身，进行呼吸道评估，背部叩击等；
13.心电监护模拟人身高165CM左右，双眼可转动，四肢关节灵活，可实现多种护理功能，满足临床操作要求；
14.模拟人可采取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂，小腿可灵活旋转；
15.鼻腔清洁，氧气吸入；
16.洗脸，眼耳清洗滴药，口腔，牙齿护理；
17.轴线翻身法，肢体，肩部，全身等约束法；
18.瞳孔的观察示教：散大的瞳孔与正常瞳孔的对比；
19.外耳道的冲洗；
20.氧气吸入及雾化吸入疗法；

21.心电监护采用12导联同步分析并可选择任意通道为主分析导联；

★22.可自由选择具有诊断意义的心电波形进行定标，调整ST段的值，提高分析准确度；（提供第三方检测机构出具的检测报告证明）

23.具有房早、室早、长间歇、房扑、房颤、室扑、室颤、正常、干扰等十余种模板以及多种自定义模板；

★24.模板分析过程具有分类参数调整功能，可根据R波高度、QRS波宽度、RR间期、RR间期比、QRS波面积、基线曲折度、基线漂移度等参数将波形快速进行分类；（提供软件界面截图证明）

25.具有Demix分析功能，可对当前模板中某一子类中的心电波形进行分类；

26.可查看各导联ST段电压趋势图、各导联T波电压趋势图、SVE趋势图、VE趋势图、R间期趋势图、长间歇趋势图；

27.可分类查看和保存房早、房早成对、房早二联律、房早三联律、房速、室早、室早成对、室早二联律、室早三联律、长间歇、心房扑动、心房颤动、心室扑动、心室颤动、最高心率、最低心率和心动过缓等波形；

28.提供全程窦性心搏RR间期直方图、全程窦性心搏RR间期差值直方图、全程窦性心搏RR间期散点图、全程窦性心搏RR间期差值散点图、全程窦性心搏频谱图、全程窦性心搏三维频谱图、全程窦性心搏分析集成图、全程窦性心搏心率变异趋势图、全程窦性心搏心率变异性数据表；全心搏RR间期直方图、全心搏RR间期差值直方图、全心搏RR间期散点图、全心搏RR间期差值散点图、全心搏频谱图、全心搏三维频谱图、全心搏分析集成图、全心搏心率变异趋势图、全心搏心率变异性数据表；

★25.其他高级分析功能: 心肌缺血分析、心率减速力分析、QTD离散度分析、心率震荡分析、T波电交替分析、向量心电分析、时间向量分析、心室晚电位分析。（需提供软件界面截图证明）

	16 
	中心静脉穿刺置管操作模型
	KAR/L68B
	个
	1 
	1.模拟成人上半身躯干，右侧上臂至腕部。体表标志明显，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨；
2.主要静脉分布为：上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉等；
3.静脉穿刺插管：胸锁乳突肌外缘有明显的标志，可进行锁骨下静脉穿刺及颈内静脉穿刺，也可进行肘窝静脉穿刺；
4.可行心肌漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习；
5.皮肤和血管可更换，进针有明显的落空感。

	17 
	外科清创缝合展示模型
	KAR/LV18
	个
	1 
	1.模拟一成年躯干模型，上至颈部，下至大腿上1/3；
2.解剖结构明显，便于示教讲解，包括：锁骨、乳房、胸骨、肋弓、髂前上棘、脐、肩胛骨、脊柱、臀裂等；
3.可进行手术切口的部位与缝合展示，共26处切口设计：甲状腺切除术、气管切开术切口、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口（放射状）、乳晕边缘切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、腹腔镜下胆囊切除术切口（3-4个孔）、剖腹探查术、阑尾切除术、.腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、脾脏切除术切口、腹腔穿刺术部位、腹股沟疝修补术切口、腋臭切除术切口、股骨颈手术切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术等。

	18 
	乳腺癌视诊与触诊操作模型
	KAR/25A
	个
	[image: image1.png]


2
	1.模拟包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征；
2.乳房分区提供不同的病理特征，可以充分满足教学的需要；
3.模型提供以下病变:结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤，质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤，淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节，乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出，皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观。

	19 
	闭式引流术后护理操作模型
	KAR/0025
	个
	[image: image2.png]


2 
	1.模拟一成人仰卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真；
2.解剖结构准确，锁骨、胸骨、各肋骨、肋间隙可明显触知；
3.腋前线第5肋间，可进行胸腔引流管放置。

	20 
	上肢包扎操作模型
	KAR/LV12
	个
	2 
	1.模拟一成人颈部、胸部和上肢截肢的病人，右手臂从腕上截断，左手从肘上截断；
2.可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法、帽式包扎法、面具式包扎法、单眼包扎法；
3.可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法；
4.手臂保持轻度外旋，便于包扎。

	21 
	下肢包扎操作模型
	KAR/LV13
	个
	2 
	1.模拟一成人下肢截肢病人，右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断；
2.绷带事绕过臀部而缠绕到髂脊水平；
3.可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法；
4.可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。

	22 
	四肢骨折固定模拟人
	KAR/6E
	台
	1 
	1.模拟四肢闭合式骨折创伤，可使学生了解熟悉骨折的症状体征，并进行急救外固定训练；
2.包括上肢前臂槎骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等；
3.掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。

	23
	75寸一体机
	FG75EA
	台
	1 
	一、整体设计要求如下：
1.整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
2.整机屏幕采用75英寸超高清LED液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160；侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）
3.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB；钢化玻璃表面硬度≥9H。
4.采用红外触控技术，支持在操作系统中进行40点或以上触控。
5.★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
6.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
7.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
8.★整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈；(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
9.★整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
10.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在操作系统下支持无线设备同时连接数量≥32个；
11.★整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，并且像素值均大于800 万。(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
12.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。
13.★为了保障师生用眼健康问题，智慧黑板需通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
14.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
15.★整机支持提笔书写，在操作系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
二、整机系统要求如下：
1.支持半屏模式，将操作系统显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作系统；点击非操作系统显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式；
2.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。
3.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。
4.★整机操作系统和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
5.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。
6.★整机操作系统通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
7.整机设备教学桌面支持进行锁屏、重启、关机操作。
8.★整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
三、智慧课堂互动软件要求如下：
1.系统布局：系统应用界面采用B/S架构设计，支持用户可在多种不同的操作系统上使用；
2.板书书写：支持在一张无限画板上进行板书书写，可自由调整笔迹颜色及笔触粗细，书写笔迹支持背手擦除，书写内容支持圈选后移动区域，书写内容各端实时同步更新；
3.★跟随演讲视角：支持教师端发起视角跟随，或学生主动跟随教师端视角，实现多端画面实时同步，学生端无需手动操作即可自动同步教师端的板书书写或课件放映内容，实现沉浸式教学；(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
4.成员管理：支持查看同一教学空间内的教师和学生名单，支持通过打开链接、输入空间码、扫码方式加入空间，支持对空间成员分配不同角色权限；
5.个性化备课：对同一画板上的多种教学资源支持自由编辑，支持对资源进行放大缩小、复制粘贴、撤销回退和编排位置，满足用户个性化的创作需求；支持将多种类型资源框选创建形成演示课件；
6.★多种资源统一呈现：支持在一张无限画板上添加多种类型资源，包括视频、文档、图片、音频、文本框、便签、图形、表情、小黑板、网页、思维导图、表格，实现在同一空间中统一呈现多种教学资源；(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
7.多种文件统一展示：支持通过文件拖拽、复制粘贴、文件窗口选择的方式，快速将本地文件导入到一张无限画板上，统一呈现进行翻页演示，无需打开多个软件来回切换；可导入的文件类型包括PDF、word、Excel、PPT类型文件；
四、智能笔要求如下：
1.笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度≤17cm,笔身直径≤13mm，笔身重量≤18g；
2.★笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm；(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
3.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出；
4.多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序空鼠>放大镜>聚光灯；c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)；
5.内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；
6.★支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作；(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
五、电脑模块要求如下：
1.CPU主频≥2.0GHz，8核12线程，内存：8GBDDR4或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
2.★采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔；(须提供第三方有权机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件。)
3.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。

	24
	电路改造布置
	定制
	项
	1
	

	25
	设备带
	定制
	组
	4
	


备注：本清单所拟规格型号、技术参数允许适量变动，但使用性能、使用功能不能缺失。

